5级流水线CPU测试所用汇编程序详述

| 指令地址 | 汇编指令 | 结果描述 | 机器指令的机器码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 16进制 | 二进制 |
| Exception入口地址，在SYSCALL指令执行后进入此处执行 |  |  |  |  |
| 00H | sw $1,#0($0) | Mem[0000_0000H] = 0000_0008H | AC010000 | 1010_1100_0000_0001_0000_0000_0000_0000 |
| 04H | sw $2,#4($0) | Mem[0000_0004H] = 0000_0010H | AC020004 | 1010_1100_0000_0010_0000_0000_0000_0100 |
| 08H | sw $3,#8($0) | Mem[0000_0008H] = 0000_0011H | AC030008 | 1010_1100_0000_0011_0000_0000_0000_1000 |
| 0CH | sw $4,#12($0) | Mem[0000_000CH] = 0000_0004H | AC04000C | 1010_1100_0000_0100_0000_0000_0000_1100 |
| 10H | sw $5,#16($0) | Mem[0000_0010H] = 0000_000DH | AC050010 | 1010_1100_0000_0101_0000_0000_0001_0000 |
| 14H | sw $6,#24($0) | Mem[0000_0018H] = FFFF_FFE2H | AC060018 | 1010_1100_0000_0110_0000_0000_0001_1000 |
| 18H | sw $7,#112($0) | Mem[0000_0070H] = FFFF_FFF3H | AC070070 | 1010_1100_0000_0111_0000_0000_0111_0000 |
| 1CH | sw $25,#116($0) | Mem[0000_0074H] = 0000_0001H | AC190074 | 1010_1100_0001_1001_0000_0000_0111_0100 |
| 20H | sw $13,#24($0) | Mem[0000_0078H] = 0000_0000H | AC0D0078 | 1010_1100_0000_1101_0000_0000_0111_1000 |
| 24H | mfc0 $1, cp0(14.0) | [$1] = 0000_0104H | 40017000 | 0100_0000_0000_0001_0111_0000_0000_0000 |
| 28H | addiu $1,$1,#4 | [$1] = 0000_0108H | 24210004 | 0010_0100_0010_0001_0000_0000_0000_0100 |
| 2CH | mtc0 $1, cp0(14.0) | cp0(14.0) = 0000_0108H | 40817000 | 0100_0000_1000_0001_0111_0000_0000_0000 |
| 30H | eret | 返回108H | 42000018 | 0100_0010_0000_0000_0000_0000_0001_1000 |
| CPU复位地址0000_0034H |  |  |  |  |
| 34H | addiu $1, $0,#1 | [$1] = 0000_0001H | 24010001 | 0010_0100_0000_0001_0000_0000_0000_0001 |
| 38H | sll $2, $1,#4 | [$2] = 0000_0010H | 00011100 | 0000_0000_0000_0001_0001_0001_0000_0000 |
| 3CH | addu $3, $2,$1 | [$3] = 0000_0011H | 00411821 | 0000_0000_0100_0001_0001_1000_0010_0001 |
| 40H | srl $4, $2,#2 | [$4] = 0000_0004H | 00022082 | 0000_0000_0000_0010_0010_0000_1000_0010 |
| 44H | slti $25,$4,#5 | [$25] = 0000_0001H | 28990005 | 0010_1000_1001_1001_0000_0000_0000_0101 |
| 48H | bgez $25,#14 | 跳转到84H | 0721000E | 0000_0111_0010_0001_0000_0000_0000_1110 |
| 4CH | subu $5, $3,$4 | [$5] = 0000_000DH | 00642823 | 0000_0000_0110_0100_0010_1000_0010_0011 |
| 50H | sw $5, #20($0) | Mem[0000_0014H] = 0000_000DH | AC050014 | 1010_1100_0000_0101_0000_0000_0001_0100 |
| 54H | nor $6, $5,$2 | [$6] = FFFF_FFE2H | 00A23027 | 0000_0000_1010_0010_0011_0000_0010_0111 |
| 58H | or $7, $6,$3 | [$7] = FFFF_FFF3H | 00C33825 | 0000_0000_1100_0011_0011_1000_0010_0101 |
| 5CH | xor $8, $7,$6 | [$8] = 0000_0011H | 00E64026 | 0000_0000_1110_0110_0100_0000_0010_0110 |
| 60H | beq $8, $3,#2 | 跳转到6CH | 11030002 | 0001_0001_0000_0011_0000_0000_0000_0010 |
| 64H | sw $8, #28($0) | Mem[0000_001CH] = 0000_0011H | AC08001C | 1010_1100_0000_1000_0000_0000_0001_1100 |
| 68H | slt $9, $1,$2 | 不执行 | 0022482A | 0000_0000_0010_0010_0100_1000_0010_1010 |
| 6CH | lw $10,#28($0) | [$10] = 0000_0011H | 8C0A001C | 1000_1100_0000_1010_0000_0000_0001_1100 |
| 70H | bne $10,$5,#2 | 跳转到7CH | 15450002 | 0001_0101_0100_0101_0000_0000_0000_0010 |
| 74H | and $11,$2,$1 | [$11] = 0000_0000H | 00415824 | 0000_0000_0100_0001_0101_1000_0010_0100 |
| 78H | sw $11,#28($0) | 不执行 | AC0B001C | 1010_1100_0000_1011_0000_0000_0001_1100 |
| 7CH | jal #38 | 跳转到98H, [$31] =0000_0084H | 0C000026 | 0000_1100_0000_0000_0000_0000_0010_0110 |
| 80H | sw $4, #16($0) | Mem[0000_0010H] = 0000_0004H | AC040010 | 1010_1100_0000_0100_0000_0000_0001_0000 |
| 84H | lui $12,#12 | [$12] = 000C_0000H | 3C0C000C | 0011_1100_0000_1100_0000_0000_0000_1100 |
| 88H | srav $26,$12,$2 | [$26] = 0000_000CH | 004CD007 | 0000_0000_0100_1100_1101_0000_0000_0111 |
| 8CH | addiu $27,$26,#68 | [$27] = 0000_0050H | 275B0044 | 0010_0111_0101_1011_0000_0000_0100_0100 |
| 90H | jalr $27 | 跳转到50H, [$31] = 0000_0098H | 0360F809 | 0000_0011_0110_0000_1111_1000_0000_1001 |
| 94H | addiu $1, $0,#8 | [$1] = 0000_0008H | 24010008 | 0010_0100_0000_0001_0000_0000_0000_1000 |
| 98H | sb $26,#5($3) | MEM[0000_0014H] = 000C_000DH | A07A0005 | 1010_0000_0111_1010_0000_0000_0000_0101 |
| 9CH | sltu $13,$10,$3 | [$13] = 0000_0000H | 0143682B | 0000_0001_0100_0011_0110_1000_0010_1011 |
| A0H | bgtz $13,#2 | 不跳转 | 1DA00002 | 0001_1101_1010_0000_0000_0000_0000_0010 |
| A4H | sllv $14,$6,$4 | [$14] = FFFF_FE20H | 00867004 | 0000_0000_1000_0110_0111_0000_0000_0100 |
| A8H | sra $15,$14,#2 | [$15] = FFFF_FF88H | 000E7883 | 0000_0000_0000_1110_0111_1000_1000_0011 |
| ACH | srlv $16,$15,$1 | [$16] = 00FF_FFFFH | 002F8006 | 0000_0000_0010_1111_1000_0000_0000_0110 |
| B0H | blez $16,#7 | 不跳转 | 1A000007 | 0001_1010_0000_0000_0000_0000_0000_0111 |
| B4H | srav $16,$15,$1 | [$16] = FFFF_FFFFH | 002F8007 | 0000_0000_0010_1111_1000_0000_0000_0111 |
| B8H | bltz $16,#6 | 跳转到D4H | 06000006 | 0000_0110_0000_0000_0000_0000_0000_0110 |
| BCH | sll $11,$26,#4 | [$11] = 0000_00C0H | 001A5900 | 0000_0000_0001_1010_0101_1001_0000_0000 |
| C0H | lw $28,#3($10) | [$28]=000C_000DH / 000C_880DH | 8D5C0003 | 1000_1101_0101_1100_0000_0000_0000_0011 |
| C4H | bne $28,$29,#7 | 不跳转/跳转E4H | 179D0007 | 0001_0111_1001_1101_0000_0000_0000_0111 |
| C8H | sb $15,#8($5) | Mem[0000_0014H] = 000C_8800H | A0AF0008 | 1010_0000_1010_1111_0000_0000_0000_1000 |
| CCH | lb $18,#8($5) | [$18] = FFFF_FF88H | 80B20008 | 1000_0000_1011_0010_0000_0000_0000_1000 |
| D0H | lbu $19,#8($5) | [$19] = 0000_0088H | 90B30008 | 1001_0000_1011_0011_0000_0000_0000_1000 |
| D4H | sltiu $24,$15,#0xFFFF | [$24] = 0000_0001H | 2DF8FFFF | 0010_1101_1111_1000_1111_1111_1111_1111 |
| D8H | or $29,$12,$5 | [$29] = 000C_000DH | 0185E825 | 0000_0001_1000_0101_1110_1000_0010_0101 |
| DCH | jr $11 | 跳转到C0H | 01600008 | 0000_0001_0110_0000_0000_0000_0000_1000 |
| E0H | andi $20,$15,#0xFFFF | [$20] = 0000_FF88H | 31F4FFFF | 0011_0001_1111_0100_1111_1111_1111_1111 |
| E4H | ori $21,$15,#0xFFFF | [$21] = FFFF_FFFFH | 35F5FFFF | 0011_0101_1111_0101_1111_1111_1111_1111 |
| E8H | xori $22,$15,#0xFFFF | [$22] = FFFF_0077H | 39F6FFFF | 0011_1001_1111_0110_1111_1111_1111_1111 |
| ECH | mult $12,$29 | [HI] = 0000_0090H, [LO] = 009C_0000H | 019D0018 | 0000_0001_1001_1101_0000_0000_0001_1000 |
| F0H | mflo $23 | [$23] = 009C_0000H | 0000B812 | 0000_0000_0000_0000_1011_1000_0001_0010 |
| F4H | mfhi $30 | [$30] = 0000_0090H | 0000F010 | 0000_0000_0000_0000_1111_0000_0001_0000 |
| F8H | mtlo $26 | [LO] = 0000_000CH | 03400013 | 0000_0011_0100_0000_0000_0000_0001_0011 |
| FCH | mthi $27 | [HI] = 0000_0050H | 03600011 | 0000_0011_0110_0000_0000_0000_0001_0001 |
| 100H | mtc0 $0,c14 | cp0[14.0] = 0000_0000H | 40807000 | 0100_0000_1000_0000_0111_0000_0000_0000 |
| 104H | syscall | cp0[14.0] =0000_0104H, cp0[13.0][6..2] =01000B, cp0[12.0][1]=1, 跳转Exception入口地址，00H | 0000000C | 0000_0000_0000_0000_0000_0000_0000_1100 |
| 108H | mfc0 $2, cp0(14.0) | [$2] = 0000_0108H | 40027000 | 0100_0000_0000_0010_0111_0000_0000_0000 |
| 10CH | mfc0 $3, cp0(13.0) | [$3] = 0000_0020H | 40036800 | 0100_0000_0000_0011_0110_1000_0000_0000 |
| 110H | mfc0 $4, cp0(12.0) | [$4] = 0000_0000H | 40046000 | 0100_0000_0000_0100_0110_0000_0000_0000 |
| 114H | addiu $1, $0,#32 | [$1] = 0000_0020H | 24010020 | 0010_0100_0000_0001_0000_0000_0010_0000 |
| 118H | slt $17,$15,$14 | [$17] = 0000_0000H | 01EE882A | 0000_0001_1110_1110_1000_1000_0010_1010 |
| 11CH | lui $17,#1234H | [$17] = 1234_0000H | 3C111234 | 0011_1100_0001_0001_0001_0010_0011_0100 |
| 120H | addiu $17,$17,#5678 | [$17] = 1234_5678H | 26315678 | 0010_0110_0011_0001_0101_0110_0111_1000 |
| 124H | sw $17,#0($1) | Mem[0000_0020H] =1234_5678H / Mem[0000_0024H] =2345_6780H / Mem[0000_0028H] =3456_7800H / Mem[0000_002CH] =4567_8000H / Mem[0000_0030H] =5678_0000H / Mem[0000_0034H] =6780_0000H / Mem[0000_0038H] =7800_0000H | AC310000 | 1010_1100_0011_0001_0000_0000_0000_0000 |
| 128H | sll $17,$17,#4 | [$17] = 2345_6780H / 3456_7800H / 4567_8000H / 5678_0000H / 6780_0000H / 7800_0000H / 8000_0000H | 00118900 | 0000_0000_0001_0001_1000_1001_0000_0000 |
| 12CH | bgtz $17,#-3 | 跳转到124H /跳转/跳转/跳转/跳转/跳转124H/不跳转 | 1E20FFFD | 0001_1110_0010_0000_1111_1111_1111_1101 |
| 130H | addiu $1,$1,#4 | [$1] = 0000_0024H / 0000_0028H / 0000_002CH / 0000_0030H / 0000_0034H / 0000_0038H / 0000_003CH | 24210004 | 0010_0100_0010_0001_0000_0000_0000_0100 |
| 134H | addiu $2,$0,#60 | [$2] = 0000_003CH | 2402003C | 0010_0100_0000_0010_0000_0000_0011_1100 |
| 138H | lw $17,#-28($1) | [$17] = 1234_5678H | 8C31FFE4 | 1000_1100_0011_0001_1111_1111_1110_0100 |
| 13CH | srl $17,$17,#4 | [$17] = 0123_4567H / 0012_3456H / 0001_2345H / 0000_1234H / 0000_0123H / 0000_0012H / 0000_0001H / 0000_0000H | 00118902 | 0000_0000_0001_0001_1000_1001_0000_0010 |
| 140H | sw $17,#0($2) | Mem[0000_003CH] =0123_4567H / Mem [0000_0040H] =0012_3456H / Mem [0000_0044H] =0001_2345H / Mem [0000_0048H] =0000_1234H / Mem [0000_004CH] =0000_0123H / Mem [0000_0050H] =0000_0012H / Mem [0000_0054H] =0000_0001H / Mem [0000_0058H] =0000_0000H | AC510000 | 1010_1100_0101_0001_0000_0000_0000_0000 |
| 144H | bne $17,$0,#-3 | 跳转到13CH /跳转/跳转/跳转/跳转/跳转/跳转13CH/不跳转 | 1620FFFD | 0001_0110_0010_0000_1111_1111_1111_1101 |
| 148H | addiu $2,$2,#4 | [$2] = 0000_0040H / 0000_0044H / 0000_0048H / 0000_004CH / 0000_0050H / 0000_0054H / 0000_0058H / 0000_005CH | 24420004 | 0010_0100_0100_0010_0000_0000_0000_0100 |
| 14CH | addiu $6,$0,#68 | [$6] = 0000_0044H | 24060044 | 0010_0100_0000_0110_0000_0000_0100_0100 |
| 150H | addiu $7,$0,#100 | [$7] =0000_0064H | 24070064 | 0010_0100_0000_0111_0000_0000_0110_0100 |
| 154H | lw $3,#-28($1) | [$3] = 1234_5678H / 2345_6780H / 3456_7800H / 4567_8000H / 5678_0000H / 6780_0000H / 7800_0000H | 8C23FFE4 | 1000_1100_0010_0011_1111_1111_1110_0100 |
| 158H | lw $4,#-4($2) | [$4] = 0000_0000H / 0000_0001H / 0000_0012H / 0000_0123H / 0000_1234H / 0001_2345H / 0012_3456H | 8C44FFFC | 1000_1100_0100_0100_1111_1111_1111_1100 |
| 15CH | or $5,$3,$4 | [$5] = 1234_5678H / 2345_6781H / 3456_7812H / 4567_8123H / 5678_1234H / 6781_2345H / 7812_3456H | 00642825 | 0000_0000_0110_0100_0010_1000_0010_0101 |
| 160H | sb $5,#0($7) | Mem[0000_0064H] =0000_0078H / Mem [0000_0064H] =0000_8178H / Mem[0000_0064H] =0012_8178H / Mem[0000_0064H] =2312_8178H / Mem[0000_0068H] =0000_0034H / Mem[0000_0068H] =0000_4534H / Mem[0000_0068H] =0056_4534H | A0E50000 | 1010_0000_1110_0101_0000_0000_0000_0000 |
| 164H | addiu $7,$7,#1 | [$7] = 0000_0065H / 0000_0066H / 0000_0067H / 0000_0068H / 0000_0069H / 0000_006AH / 0000_006BH | 24E70001 | 0010_0100_1110_0111_0000_0000_0000_0001 |
| 168H | addiu $1,$1,#4 | [$1] = 0000_0040H / 0000_0044H / 0000_0048H / 0000_004CH / 0000_0050H / 0000_0054H / 0000_0058H | 24210004 | 0010_0100_0010_0001_0000_0000_0000_0100 |
| 16CH | bne $2,$6,#-7 | 跳转到154H/跳转/跳转/跳转/跳转/跳转154H/不跳转 | 1446FFF9 | 0001_0100_0100_0110_1111_1111_1111_1001 |
| 170H | ADDIU $2,$2,#-4 | [$2] = 0000_0058H / 0000_0054H / 0000_0050H / 0000_004CH / 0000_0048H / 0000_0044H / 0000_0040H | 2442FFFC | 0010_0100_0100_0010_1111_1111_1111_1100 |
| 174H | addiu $9,$0,#100 | [$9] = 0000_0064H | 24090064 | 0010_0100_0000_1001_0000_0000_0110_0100 |
| 178H | lbu $9,#3($9) | [$9] = 0000_0023H | 91290003 | 1001_0001_0010_1001_0000_0000_0000_0011 |
| 17CH | addiu $13,$0,#104 | [$13] = 0000_0068H | 240D0068 | 0010_0100_0000_1101_0000_0000_0110_1000 |
| 180H | lw $13,#0($13) | [$13] = 0056_4534H | 8DAD0000 | 1000_1101_1010_1101_0000_0000_0000_0000 |
| 184H | ll $9,$9,#24 | [$9] = 2300_0000H | 00094E00 | 0000_0000_0000_1001_0100_1110_0000_0000 |
| 188H | xori $13,$13,#9 | [$13] = 0056_453DH | 39AD0009 | 0011_1001_1010_1101_0000_0000_0000_1001 |
| 18CH | sw $13,#1($7) | MEM[0000_006CH]= 0056_453DH | ACED0001 | 1010_1100_1110_1101_0000_0000_0000_0001 |
| 190H | lw $1,#0($0) | [$1] = 0000_0008H | 8C010000 | 1000_1100_0000_0001_0000_0000_0000_0000 |
| 194H | lw $2,#4($0) | [$2] = 0000_0010H | 8C020004 | 1000_1100_0000_0010_0000_0000_0000_0100 |
| 198H | lw $3,#8($0) | [$3] = 0000_0011H | 8C030008 | 1000_1100_0000_0011_0000_0000_0000_1000 |
| 19CH | lw $4,#12($0) | [$4] = 0000_0004H | 8C04000C | 1000_1100_0000_0100_0000_0000_0000_1100 |
| 1A0H | lw $5,#16($0) | [$5] = 0000_000DH | 8C050010 | 1000_1100_0000_0101_0000_0000_0001_0000 |
| 1A4H | lw $6,#24($0) | [$6] = FFFF_FFE2H | 8C060018 | 1000_1100_0000_0110_0000_0000_0001_1000 |
| 1A8H | lw $7,#112($0) | [$7] = FFFF_FFF3H | 8C070070 | 1000_1100_0000_0111_0000_0000_0111_0000 |
| 1ACH | lw $25,#116($0) | [$25] = 0000_0001H | 8C190074 | 1000_1100_0001_1001_0000_0000_0111_0100 |
| 1B0H | lw $13,#120($0) | [$13] = 0000_0000H | 8C0D0078 | 1000_1100_0000_1101_0000_0000_0111_1000 |
| 1B4H | j #34H | 跳转到34H | 0800000D | 0000_1000_0000_0000_0000_0000_0000_1101 |